Neuer Outdoor Gewebetank von ÖkoFEN löst Platzprobleme bei der Pelletlagerung

Pelletsilo im Freien schafft mehr Platz im Keller

Der neue Flexilo Outdoor Außentank löst Platzprobleme bei der Pelletlagerung. Bis zu 3,3 Tonnen Holzpellets können damit ganzjährig gut geschützt im Freien bevorratet werden. Eine einfache Montage ist ohne Fundament in kurzer Zeit möglich.

Mickhausen, 26. April 2022 (prc) – Zu kleine Kellerräume oder schlichtweg zu wenig Platz im Gebäude können für die Bevorratung von Holzpellets zur Herausforderung werden. Mit dem neuen Flexilo Outdoor Außentank schafft ÖkoFEN Abhilfe. Statt in unmittelbarer Nähe zur Heizung können die Pellets künftig auch außerhalb des Gebäudes platzsparend und geschützt gelagert werden. Dank Vakuumsaugsystem ist eine ortsflexible Aufstellung in bis zu 20 Metern Entfernung zur Pelletheizung möglich. Der innovative Außentank bietet Platz für 2,7 bis 3,3 Tonnen Pellets.

In der Standardausführung beinhaltet der Bausatz einen Gewebetank Flexilo Compact, eine Bodenplatte, eine stabile Holzrahmenkonstruktion mit vier Seitenteilen, eine wasserdichte und UV-beständige Folie mit zwei Reißverschlüssen sowie alle erforderlichen Befestigungsteile. Optional ist eine dreiseitige, pulverbeschichtete Trapezblech-Fassade mit Tür zum Einhängen erhältlich. Darüber hinaus kann der Außentank auch vor Ort mit einer Reihe anderer Einhausungsvarianten verkleidet werden, beispielsweise mit einer Fassade aus Holz.

Zur Aufstellung des Außentanks empfiehlt ÖkoFEN eine 290 x 220 cm große und mindestens 10 cm tiefe Schotterfläche, die plan und waagrecht abgezogen werden muss. Sieben Betonplatten 40 x 40 x 4 cm können als Punktfundament dienen. Zur Installation der Pellettransportschläuche wird eine Wanddurchführung durch die Gebäudeaußenwand zum Heizraum sowie ein durchgehender UV-Schutz beispielsweise in Form eines Kunststoff-Rohrs benötigt. Für den Aufbau und die Montage des Pellet Außentanks benötigen zwei Personen nur rund fünf bis sieben Stunden.

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.

BU: Eine weitere Neuheit von ÖkoFEN ist der Flexilo Outdoor Außentank. Der Gewebetank mit einem Fassungsvermögen von 2,7 bis 3,3 Tonnen ist für die ganzjährige Pelletbevorratung im Freien geeignet.

Bild: ÖkoFEN

BU: Der Flexilo Outdoor Gewebetank ermöglicht die Pelletbevorratung im Freien. Die schlichte Trapezblech-Fassade in der Farbe Anthrazit passt harmonisch an die Hausfassade.

Bild: ÖkoFEN

BU: Neben der standardmäßigen wetterfesten Folienverkleidung kann der Flexilo Outdoor Außentank auch mit einer anthrazitfarbenen Trapezblech-Fassade oder beispielsweise mit einer selbst erstellten Holzfassade verkleidet werden.

Bild: ÖkoFEN

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Ansprechpartner für die Redaktionen

PR Company GmbH

Anton-Sorg-Str. 1

D-86199 Augsburg

Tel +49 (0) 821/ 258 93 00

Fax +49 (0) 821/ 589 74 78

e-Mail: oekofen@prcompany.de