PRESSE-

INFORMATION

#### Niederkappel, Mai 2016

#### Gewerbepark 1

#### 4133 Niederkappel

#### www.oekofen.at

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pumpengruppen mit plug&heat Funktion kompatibel mit den neuen ÖkoFEN Kesseln und Pellaqua Systemspeicher

# Stark und kompakt: Eine Pumpengruppe für alle Anwendungen

Neben Neuheiten aus dem Kesselbereich präsentiert ÖkoFEN heuer auch eine neue Pumpengruppe. „Unsere Idee war, eine Lösung zu entwickeln, die wir mit allen unseren Produkten kombinieren können und alle Einsatzbereiche mit einer gemischten und einer ungemischten Pumpengruppe abzudecken.“, erläutert Geschäftsführer Stefan Ortner. Das Ergebnis ist eine breit einsetzbare und äußerst kompakte Pumpengruppe mit Komponenten der namhaften Ausrüster ESBE und Wilo.

Eine Pumpengruppe für alle Fälle

Die gemischte Heizkreisgruppe deckt einen sehr breiten Leistungsbereich des Wärmeabgabesystems ab. Bei Fußbodenheizung sind bis 18 kW und bei einem Radiatorensystem bis 32 kW Heizleistung möglich. Gelungen ist das durch den Einsatz eines Mischers mit Progressivregelung von ESBE. Dieser Mischer verfügt über einen variablen KVS-Wert von 2 bis 8. Derzeit wird er von ÖkoFEN in diesem Leistungsbereich exklusiv eingesetzt.

Als Umwälzpumpe kommt die Hocheffizienzpumpe Wilo Yonos Para zum Einsatz. Die Red Knob Technologie ermöglicht die Verwendung von ein-und derselben Pumpe für die Regelungsvarianten mit PWM1- und PWM2-Signal und Konstant- oder Differenzdruckregelung. Das ist ein wesentlicher Vorteil im Ersatzteilfall. Mit nur einer Pumpe kann jede andere ersetzt werden.

Schnelle Installation

Der Achsabstand zwischen Vorlauf und Rücklauf beträgt wie bei den ÖkoFEN Kesseln 90 mm. So genügen nur wenige Handgriffe, um die Gruppe auf die Brennwertkessel Pellematic Condens und Pellematic Smart XS aufzubauen. Bei der Pellematic Smart passt sie ebenso und ist dort serienmäßig integriert.

Durch die optimale Abstimmung der Komponenten spart der Installateur wertvolle Zeit bei der Installation.

Passendes Zubehör

Um zwei oder drei Pumpengruppen installieren zu können sind entsprechende Verteilerbalken erhältlich. Sollte die Verteilung nicht direkt am Kessel aufgebaut werden, bietet ÖkoFEN eine Wandhalterung für das System.

„Inklusive des Zubehörs ist uns auch preislich ein äußerst attraktives Paket gelungen, mit dem wir nun auch im Bereich der Pumpengruppen einen neuen Maßstab setzen.“, ist Stefan Ortner vom neuen Angebot überzeugt.

Ultrakompakt trotz großer Leistung

Viel Leistung muss nicht unbedingt viel Platz benötigen. Erstaunlich ist, dass das Leistungspaket der Pumpengruppe auf der Größe eines DIN A4-Blattes Papier Platz findet. Die kompakte Umsetzung kombiniert mit dem breiten Einsatzbereich und aller Möglichkeiten der Regelung ist bisher einzigartig und nur bei ÖkoFEN erhältlich!

Die neuen Pumpengruppen sind ab sofort als Zubehör für alle ÖkoFEN Produkte lieferbar, sind aber auch einzeln erhältlich.

Bildtexte: (Fotos honorarfrei, Fotonachweis ÖkoFEN)

Bild 1: Die kompakte Pumpengruppe überzeugt durch den breiten Einsatzbereich bis zu 18 kW (Fußbodenheizung) und 32 kW (Radiatoren).

Bild 2: Viel Leistung auf wenig Platz: Die Pumpengruppe hat die Größe eines DIN A4-Blattes Papier.

Bild 3: Durch die optimale Abstimmung der Komponenten genügen wenige Handgriffe um die Gruppe auf die ÖkoFEN Brennwertkessel aufzubauen.

Rückfragen-Kontakt:

Gregor Schneitler, ÖkoFEN Marketing & PR, Tel.: 0664/8861 4440